Anwendung und Projektbeschreibung

AKGVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVDGHVGHJKLLLFF

Sichere und zuverlässige Konnektivität für professionelle industrielle Anwendungen in Telekommunikation,

Energieversorgung und Verkehrsüberwachung. Die Garderos R-7700 Serie hat 2 LAN-Schnittstellen und eine umfangreiche Auswahl von WAN-Schnittstellen, wie z.B. xDSL und LTE für öffentliche und private Netze. Optional ist auch WiFi bestellbar. Mehrere WAN-Schnittstellen ermöglichen Redundanz zwischen verschiedenen Funk- und xDSL-Netzen. Die hohe Leistung unterstützt auch den Einsatz virtuellen Containern.

Abbildung 1:Garderos R-7700 Multifunktionsrouter.

Kernfunktionen

AKGVDGHVGHJKLLLLLFFFF

- Große Auswahl von WAN-Schnittstellen

- Zentrale Administrierbarkeit

- Skalierbar bis zu mehreren

tausend Routern mit einem

Webserver

- Router prüfen regelmäßig die Verfügbarkeit von Updates

- Hohe Verfügbarkeit durch Hardware- und konfigurierbare Software-Watchdogs

- Standardschnittstellen für einfache Integration in bestehende Infrastruktur

- „Cyber Security“ durch Design, sichere Protokolle und Funktionen

| DATENBLATT | R-7700 Series | Robuste Multifunktionsrouter |
| --- | --- | --- |

| Gehäuse | Material |  | Aluminiumdruckguss |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abmessungen (BxHxT) |  |  |
|  | ohne / mit Anschlüssen |  | 44,5x110x115mm / 44,5x110x121mm |
|  | ohne / mit Anschlüssen |  | 80,5x111x116mm / 80,5x111x122mm |
|  | Gewicht |  | ~0.45kg / ~0.70kg (mit xDSL) |
|  | Schutzart |  | IP40 |
|  | Elektrische Schutzklasse |  | 3 |
| Temperaturbereich |  |  | Abhängig vom Routertyp (siehe „Bestellinformation“). |
| Übertemp.-abschaltung | Umgebungstemperatur |  | CPU aus > 100°C CPU an < 80°C |
| Anschlüsse am Gehäuse | Stromanschluss |  | Phoenix 2 Pin |
|  | Ethernet Anschlüsse |  | 2x RJ-45; zusätzlich 1x RJ45 (optional) |
|  | DSL-Anschluss |  | 1x RJ-45 (abhängig vom Router-Typ) |
|  | Serielle Anschlüsse |  | 1x RJ-45 Konsole/Daten 1x D-Sub 9 (Female) Daten (optional) |
|  | WWAN Antennenanschlüsse |  | bis zu 4x SMA (Female) |
|  | GPS Antennenanschluss |  | 1x SMA (Female) (optional) |
|  | WLAN Antennenanschlüsse |  | bis zu 4x RP-SMA (Female) |
|  | I/O Anschlüsse |  | Phoenix 4 Pin-Leiterplattenklemme (optional) |
|  | SIM-Kartenhalter |  | 2x Mini-SIM (hitzebeständig) oder 1x Mini-SIM + 1x MFF-SIM Chip (optional) |
| Spannungsversorgung | Eingangsspannung |  | 12-60 VDC (9,6VDC - 72VDC Toleranz) |
|  | Leistungsaufnahme |  | ~4-15W |
| Serielle Schnittstellen | RS-232 (Konsole) |  | 1x |
|  | RS-485 halbduplex (Daten) |  | 1x |
|  | RS-232 (Daten) |  | 1x (optional) |
| Digital I/O | Input / Output |  | 1x/1x oder 2x/0x (optional) |
| WAN | DSL |  | ADSL2+ Annex A, B, J, VDSL2, PTM/ATM, Vectoring |
|  | Ethernet |  | (siehe LAN) |
| WWAN | Technologie |  | 4G/5G RedCap 1), 2G/3G/4G 2), 4G 3), 2G/4G 4) |
|  | Passives GPS |  | yes 1,2) |
|  | Dual WWAN |  | ja |
| LAN | Ethernet |  | 2x 10/100/1000 Base-T + 1x 10/100/1000 Base-T (optional) |
|  | Autosensing |  | ja |
|  | Auto-MDIx |  | ja |
| WLAN | Unterstützte Standards |  | 802.11ac a/b/g/n |
|  | Dual WLAN |  | ja |
| Andere Funktionen | Hardwarewatchdog |  | Überwacht "Lebenszeichen" vom Router OS. Neustart des Routers bei Softwareproblemen. |
|  | Kryptographischer Hardwarebeschleuniger |  | md5, sha1, sha512, aes, des, 3des |
| Zertifizierungen | Kriterien für EMV |  | IEC 61850-3 |
|  | Vibrationsfestigkeit |  | EN 60068-2-6:2008 |
|  | Schockfestigkeit |  | EN 60068-2-27:2009 |
| Konformität |  |  | RoHS, REACH, CE, FCC 2,4) |
| 1) 4G/5G RedCap Modul (CAT 4, globale Variante) | 5G SA RedCap |  | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79 |
|  | LTE |  | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B70, B71 |
| 2) 2G/3G/4G Modul (CAT 4, globale Variante*) | LTE |  | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 |
|  | WCDMA |  | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 |
|  | EDGE/GPRS/GSM |  | 850/900/1800/1900 |
| 3) 4G Modul (CAT 4, europäische Variante*) | LTE |  | B3, B7, B20, B31, B72 |
| 4) 2G/4G Modul (CAT-M1, europäische Variante*) | LTE |  | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B31, B66, B72, B85 |
|  | EDGE/GPRS/GSM |  | 850/900/1800/1900 |
| *andere Varianten verfügbar |  |  |  |

HARDWARE MERKMALE

| Allgemein | - NHRP-Management für dynamische Tunnel |
| --- | --- |
| - IPv4 | mGRE |
| - IPv6 | - Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung |
| - IPv4/IPv6 Dual Stack | - NHRP-Management für dynamische Tunnel |
| - Multiple IP Adressen pro Interface | - NHRP IPv6 |
| - IPv6 Prefix Delegation | IPsec |
| WWAN *) | - IPsec IPv4, IPv6 |
| - PPP über WWAN 4) | - IKEv1, IKEv2 |
| - Dual WAN (WWAN, Ethernet, VLAN) | - Authentifizierung: PSK, Public-Key, RSA, ECDSA und EdDSA Zertifikat |
| - Dual WWAN | - Tunnel- und Transportmodus |
| - Konfigurierbare WWAN Netzwerkauswahl 1,2,3,4) | - VTI (virtual tunnel interface) |
| - Konfigurierbare WWAN Bandauswahl 1,2,3,4) | - Verschlüsselung AES, AES192, AES256, CCM+GCM, DES, 3DES |
| - Multiple APN 1,2,3) | - RSA Schlüssel bis 8192 bit, elliptische Kurven |
| - Intelligente APN Auswahl 1,2,3) | - VPN Gateway |
| - WWAN IPv4 1,2,3,4) | L2TP |
| - WWAN IPv6 1,2,3) | - L2TPv3 Tunnel (unmanaged) |
| - WWAN Dual Stack 1,2,3) | - VLAN Tags für L2TPv3 Tunnel |
| - IPv6 Prefix Delegation 3) | OpenVPN |
| - Dual SIM 1,2,3,4) | - Authentifizierung über PSK, Nutzer und Zertifikat |
| - Modem firmware update 1,2,3) | - OpenVPN Layer 2 und 3 |
| - XCAL 3) | - Bridging für OpenVPN Layer 2 Tunnel |
| WLAN *) | - Verschlüsselungsalgorithmen AES, AES192, AES256, CCM+GCM, Blowfish, DES, 3DES |
| - 802.11 ac a/b/g/n | MIP |
| - Accesspoint und Client Modus | - Mobile IP Foreign Agent |
| - Konfigurierbarer Kanal | Router Management |
| - Konfigurierbare Sendestärke | - RS-232 Management-Konsole |
| - Verborgene SSID | - Authentifizierung über TACACS+, RADIUS, Passwortdatei und Public-Key |
| - Intracell-Traffic-Blocking | - Rollen für Administratoren |
| - Mehrere SSIDs | - Command Line Interface (CLI) |
| - WPA, WPA2 und WPA3 | - Konfigurationsdateidownload vom Webserver (HTTP/HTTPS) |
| - 802.11i (EAP) | - Triggerbasierte Konfigurationsauswahl |
| Andere Netzwerkschnittstellen | - OCSP |
| Bridge | - Authentifizierung über HTTP Basic-Auth und Zertifikat |
| - Layer 2 Bridge Interface | - Softwareupdates über das Internet |
| - STP, RSTP | - Zentrale Administrierbarkeit einer großen Anzahl von Routern |
| - IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD | Dienste |
| Ethernet | - Cronjob |
| - Konfigurierbarer Geschwindigkeit | - DHCP Server (IPv4+IPv6) |
| - IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD | - DHCP Relay (IPv4+IPv6) |
| - Port Mirroring | - DHCP snooping (IPv4) |
| - 802.1x | - DHCP Adresspools pro VLAN/Interface |
| Local Loop | - DHCP Secure ARP |
| - Local Loop Netzwerkschnittstelle | - DHCP ARP Ping vor Vergabe der Lease |
| - IP Konfiguration mit statischer IP, PD | - DHCP Accounting (RADIUS) |
| PPPoE | - Statisches DHCP (MAC) |
| - IP Konfiguration mit statischer IP, PPPoE, IPv6 SLAAC | - DNS-Server und Proxy |
| - PAP und CHAP | - DynDNS Client |
| - Always-On | - EST (Enrollment over Secure Transport) |
| - Zeitgesteuerte Verbindungstrennung vor Zwangstrennung | - Ethernet Port Security (MAC-Limit) |
| VLAN | - Hotspot Portal |
| - VLAN Support (802.1q und Priority Tagging) | - IPv6 SLAAC-Dienst |
| - IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD | - LLDP |
| - 802.1x | - NMEA 1,2) |
| Routing | - NTP Client, Server, MD5, lokale Zeitquelle |
| - Statische Routen (IPv4, IPv6) | - SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol) |
| - Statisches Policy-Routing (IPv4, IPv6) | - SNMPv2 und SNMPv3, Monitoring und Traps |
| - Statische Routen über DHCP Gateway (IPv4) | - SNTP (Simple NTP) |
| - Dynamische Routingprotokolle RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4 | - SSH Client, Server |
| - Filter für dynamische Routingprotokolle | - Syslog lokal, über Netz, persistent in Flash |
| - Firewall (IPv4, IPv6, Packet Filter, Connection Tracking, Bridge Filter) | - Telnet Client, Server |
| - MAC-Adressfilter, Invalid-Packet-Filter | Weitere Funktionen |
| - NAT (IPv4, IPv6, PAT, 1-to-1, SNAT, Port Forwarding) | - Konfigurierbare LEDs (auch projektbasierend) |
| - Synchrones Routing | - Hard- und Softwarewatchdogs |
| - Konfigurierbare MTU | - LXC Virtualisierung, busybox und Alpine (projektbasierend) |
| - Path MTU Discovery | - Status Monitor (ping, Interface Status, I/O, IPv6-RS, RX-TX, Skript) |
| - Einstellbare TCP MSS | - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| - Diffserv (DSCP Bits setzen) | - Kundenspezifische Werkseinstellungen |
| - QoS Paketpriorisierung | - Sicherheitshärtung (Ausschalten von unsicheren Funktionen) |
| - Reverse Path Filter | - Verschlüsselte Konfiguration |
| VPN | - Serial-to-Network-Proxy (ser2net), IPv4/IPv6, TCP/UDP |
| GRE | - Serielle Modi: Konsole, aus und Skript |
| - GRE, GRE IPv6, GRE TAP, GRE TAP IPv6 | - Skriptschnittstelle |
| - Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung | *) Voraussetzung ist eine entsprechende Schnittstelle. Siehe unter "Hardwaremerkmale". |

SOFTWARE MERKMALE

©: 2026 Garderos GmbH | Datenblatt R-7700 Series | Version V1_25 — September 2026

| Garderos GmbH Balanstrasse 55 81541 München Deutschland | www.garderos.com Email: info@garderos.com | T: +49 89 189306-0 F: +49 89 189306-98 |
| --- | --- | --- |

Alle genannten Marken– und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen und Rechten der eingetragenen Eigentümer.

Die Angaben gelten unter Vorbehalt von technischen Änderungen.

| Garderos Router-Typen: ———— *) breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich! **) eventuell ist die breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich! +) Optionen: - 2x Input - 1x Input, 1x Output (NO) - 1x Input, 1x Ouput (NC) | Ethernet (10/100/1000 Base-T) | Ethernet (10/100/1000 Base-T); optional | RS-232 (Konsole) | RS-232 (Daten); optional **) +) | Digital I/O; optional **) | WLAN (802.11ac a/b/g/n) | xDSL *) | 4G/5G Modul 2G/3G/4G Modul 4G Modul 2G/4G Modul | Maximaler Betriebstemperaturbereich (Abhängig von der Routervariante kann der Temperaturbereich abweichen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-7701 (2xLAN/WLAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | -25°C bis +70°C |
| R-7703 (2xLAN/2xWLAN) | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | -25°C bis +70°C |
| R-7707 (2xLAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | -40°C bis +75°C |
| R-7711 (2xLAN/xDSL/WLAN) | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -25°C bis +60°C bei 12-24VDC -25°C bis +50°C bei 60VDC |
| R-7717 (2xLAN/xDSL) | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | -35°C bis +60°C bei 12-24VDC -35°C bis +50°C bei 60VDC |
| R-7722 (2xLAN/4G oder 5G/WLAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | -25°C bis +70°C |
| R-7728 (2xLAN/4G oder 5G) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | -40°C bis +75°C |
| R-7758 (2xLAN/4G oder 5G/4G o. 5G) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | -40°C bis +75°C |
| R-7762 (2xLAN/xDSL/4G o. 5G/WLAN) | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25°C bis +60°C bei 12-24VDC -25°C bis +50°C bei 60VDC |
| R-7768 (2xLAN/xDSL/4G oder 5G) | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | -35°C bis +60°C bei 12-24VDC -35°C bis +50°C bei 60VDC |

BESTELLINFORMATION